# SENARYO: DERİN ÖĞRENME TABANLI ANOMALİ TESPİTİ (LSTM-Autoencoder) İLE CAN-BUS SALDIRILARININ YAKALANMASI

## Senaryonun Amacı ve Kapsamı

Bu senaryonun amacı, araç içi CAN-Bus trafiğinde normal davranışı derin öğrenme ile (LSTM-Autoencoder) öğrenip, sahte mesaj enjeksiyonu, tekrar (replay), yetkisiz cihaz erişimi ve veri bozulması gibi saldırıları anomali olarak tespit etmektir. Kapsam; CAN çerçevelerinden zaman serisi özellik çıkarımı, modelin eğitimi, gerçek zamanlı skorlama ve alarm üretimini içerir.

## Özet

Model, yalnızca normal CAN mesaj pencereleriyle eğitilir ve bu pencereleri yeniden üretmeye çalışır. Gerçek zamanda gelen bir pencere, modelin yeniden üretim hatası (reconstruction error) ile skordanır; hata eşik değerini aşarsa pencere anomali kabul edilir. Böylece kimliği taklit edilmiş (spoof), tekrar yayınlanmış (replay) veya beklenmeyen ID/payload örüntülerine sahip mesajlar proaktif biçimde yakalanır.

## Hedef Varlıklar

- CAN-Bus iletişim ağı (zaman serisi mesaj akışı)
- ECU’lar arası kritik sinyaller (fren, direksiyon, BMS, vb.)
- Araç içi Saldırı Tespit Sistemi (IDS) / Olay Yönetim Bileşeni

## İlgili Zafiyetler

- CAN-Bus’ta kimlik doğrulama, şifreleme ve bütünlük kontrollerinin varsayılan olarak bulunmaması.
- Kritik ve kritik olmayan ağların yeterince segment edilmemesi (gateway zafiyetleri).
- Kural tabanlı sistemlerin yeni/karmaşık saldırı örüntülerini genelleştirememesi.

## Tehdit Kategorisi (STRIDE)

- Sahtecilik (Spoofing): Meşru ECU gibi davranıp sahte mesaj gönderme.
- Kurcalama (Tampering): Normal veri akışını manipüle etme (payload/ID/frekans).
- Hizmet Reddi (DoS) – ikincil: Aşırı frekansta sahte mesajlarla otobüsü doyurma.

## Saldırı Vektörü ve Adımları

- Vektör: Telematik/infotainment zafiyeti, kötü amaçlı OBD-II cihazı veya zayıf ağ geçidi üzerinden CAN’a erişim.
- Adım 1 – Keşif: Saldırgan, ağ trafiğini dinleyerek (sniffing) ID, DLC ve payload düzenlerini öğrenir.
- Adım 2 – Manipülasyon:
  • Spoof: Meşru ID ile sahte komutlar (örn. fren) yayılır.
  • Replay: Önceki geçerli mesajlar daha yüksek frekansta yeniden dolaştırılır.
  • Yetkisiz cihaz: Normalde görülmeyen yeni ID’lerden trafik üretilir.
  • Bozulma: Payload’daki baytlar anormal kalıplarla değiştirilir.
- Adım 3 – Sonuç: ECU/VCU yanlış eylem başlatabilir (ani fren, hatalı gösterge, BMS yanıltma).

## Tespit Yöntemleri (Derin Öğrenme Yaklaşımı)

- Özellikler: CAN ID (one-hot/embedding), payload b0–b7, inter-arrival time (IAT), ID’ye göre rolling istatistikler ve delta baytlar.
- Pencereleme: Kayar pencere (örn. 50–100 mesaj) ile zaman bağlamı yakalanır.
- Model: LSTM-Autoencoder; yalnızca normal pencerelerle MSE kaybı ile eğitilir.
- Skorlama: Pencere MSE → anomali skoru; eşik ROC/F1 ya da normal hatanın %99–99.9 persentili ile seçilir.
- Alarm: Skor > eşik ⇒ olay kaydı + uyarı; gecikme (latency) metriklenir.

## Etki ve Sonuçlar

- Erken uyarı: Spoof/replay/unauthorized gibi saldırılar, komut uygulanmadan önce tespit edilebilir.
- Yanlış alarm kontrolü: Eşik ve özellik mühendisliğiyle FP düşük tutulur.
- Dayanıklılık: Yeni/hiç görülmemiş örüntülere karşı kural tabanlı sistemlere kıyasla daha genel tespit.

## Ölçüm ve Performans Kriterleri (örnek)

- Genel doğruluk (accuracy): %99 (örnek çalışmada).
- Anomali sınıfı: Precision ≈ %98, Recall ≈ %50, F1 ≈ %66 (eşik F1 maks.).
- Hedef iyileştirme: Eşiği recall odaklı seçip, pencere=100 ve delta/rolling özellikler eklenerek Recall ≥ %80 hedefi.
- Gecikme: Anomali başlangıcından alarma <200 ms (uygulama/cihaza göre).

## Karşı Önlemler / Tamamlayıcı Kontroller

- CAN-Bus üzerinde MAC/İmza ve bütünlük doğrulama (mümkün olan yerlerde).
- Ağ segmentasyonu ve gateway üzerinde hız/ oran sınırlama (rate limiting).
- Model yanında istatistiksel kurallar + imza tabanlı IDS ile hibrit kullanım.